# PROVA D'ESAME TECNICO-PRATICA: HARDWARE, SISTEMI E PREVENTIVO IT

## BUSTA B - QUADERNO NAZIONALE DEL CANDIDATO

| Candidato: | __________________________________________________ | Data: | ____________________ |
| --- | --- | --- | --- |

## SEZIONE 1: GESTIONE DEL TRIAGE E HELP DESK AZIENDALE

Assumi il ruolo di un tecnico di assistenza IT d'ufficio. Analizza con rigore metodologico i 3 problemi deterministici assegnati alla tua busta. Pianifica l'ordine cronologico di intervento motivando la priorità in base ai criteri di severità organizzativa (SLA), formula la diagnosi tecnica della causa e descrivi la soluzione pratica guidata.

Scenario d'Assistenza 1 (Codice Guasto: ALTA-02): Switch di rete guasto. Nessun personal computer dell'aula didattica riesce ad accedere alla rete Internet, alle risorse condivise o ai database salvati sul Server locale. I LED di link degli apparati risultano spenti.

• Grado di Priorità (Alta / Media / Bassa): ____________________________________

• Motivazione di Priorità aziendale (SLA): ________________________________________________________________________

• Diagnosi Tecnica (Causa strutturale): ___________________________________________________________________________

• Soluzione Pratica Risolutiva: __________________________________________________________________________________

Scenario d'Assistenza 2 (Codice Guasto: MED-05): RAM Dimezzata. Il computer fisso di sviluppo risulta fortemente rallentato nelle operazioni di multitasking. All'apertura delle proprietà del sistema, il sistema operativo rileva e vede solo 8 GB di memoria RAM rispetto ai 16 GB fisici effettivamente installati sulla scheda madre.

• Grado di Priorità (Alta / Media / Bassa): ____________________________________

• Motivazione di Priorità aziendale (SLA): ________________________________________________________________________

• Diagnosi Tecnica (Causa strutturale): ___________________________________________________________________________

• Soluzione Pratica Risolutiva: __________________________________________________________________________________

Scenario d'Assistenza 3 (Codice Guasto: BASS-08): Porte USB Frontali Morte. Le memorie di massa esterne (chiavette USB) inserite sul pannello frontale dello chassis non vengono rilevate o lette in alcun modo dal sistema, mentre funzionano regolarmente se collegate alle porte USB saldate sul retro della scheda madre.

• Grado di Priorità (Alta / Media / Bassa): ____________________________________

• Motivazione di Priorità aziendale (SLA): ________________________________________________________________________

• Diagnosi Tecnica (Causa strutturale): ___________________________________________________________________________

• Soluzione Pratica Risolutiva: __________________________________________________________________________________

## SEZIONE 2: LABORATORIO PC HARDWARE - MANUTENZIONE APPARATI

Intervieni sulla macchina prototipo d'esame per effettuare le operazioni di manutenzione e controllo. Applica i protocolli di protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD). AVVERTENZA TASSATIVA: È vietato disaccoppiare, toccare o manipolare il blocco CPU-dissipatore.

- [ ] Smontaggio Componenti: Rimuovi in sicurezza i moduli di memoria RAM dai banchi ad incastro laterale e scollega le unità di storage a stato solido (SSD M.2 o SATA) presenti nello chassis.

- [ ] Rimontaggio Meccanico: Allinea e reinserisci i moduli RAM verificando la tacca di guida e il blocco meccanico dei ganci ("click"). Reinstalla i moduli di storage nei vani originari.

- [ ] Cable Management di Sicurezza: Ripristina i cablaggi interni che sono stati disconnessi. Ottimizza la stesura e l'ordine dei fili legandoli mediante fascette di plastica, assicurandoti che nessun cavo entri in contatto o ostacoli la rotazione delle ventole di raffreddamento.

## SEZIONE 3: INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO E PRIVILEGI UTENTI

Esegui la messa in funzione software e la messa in sicurezza logica locale della postazione secondo le seguenti specifiche:

- [ ] Boot Selection: Esegui l'avvio della macchina da supporto USB esterno accedendo esclusivamente al Boot Menu Rapido tramite la combinazione di tasti dedicati della scheda madre, escludendo modifiche ai parametri del BIOS.

- [ ] Installazione Pulita: Esegui l'installazione del sistema operativo Windows 10 gestendo le partizioni e la formattazione dello spazio disco.

- [ ] Creazione Account Locali: Configura nell'ambiente locale del sistema operativo due profili utente ad accesso differenziato:
- *Profilo 1*: Account Amministratore (profilo privilegiato per compiti di manutenzione e installazione).
- *Profilo 2*: Account Standard denominato Studente per l'uso ordinario d'aula, privo di permessi di alterazione dei servizi core.

## SEZIONE 4: PROGETTAZIONE PREVENTIVO E CONTROLLO FINANZIARIO - AULA 11

Progetta l'allestimento IT completo per la fornitura dell'Aula 11, dimensionata per accogliere esattamente 28 postazioni PC fissee. Conduci una ricerca di mercato indipendente sui cataloghi online per individuare i prezzi unitari e redigi il foglio di calcolo su Excel.

Vincoli di Progetto e Computo Tassativi:

- Budget Massimo Rigido: L'importo economico totale per l'intera fornitura hardware e i relativi apparati di connessione non deve superare la somma di 16.000 € IVA 22% inclusa.

- Uso delle Formule Excel: Tutti i calcoli (Imponibile, applicazione e scorporo IVA 22%, totali di riga e totali complessivi) devono essere sviluppati tramite formule native maiuscole di Excel. L'uso di costanti numeriche inserite a mano nei campi di calcolo comporta l'annullamento della sezione.

| Voce di Fornitura Richiesta | Specifiche Prestazionali Minime | Q.tà | Prezzo Un. (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Postazione PC Desktop Allievo | CPU min 6-Core, RAM 16GB, SSD 512GB, Case, PSU, Monitor e input | 28 | [In Bianco - Ricerca Allievo] |
| Apparati di Connettività e Rete d'Aula | Switch di rete d'aula idoneo o Access Point wireless coordinati | _____ | [In Bianco - Ricerca Allievo] |

## SEZIONE 5: GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE ANALITICA

| Sezione d'Esame Oggetto di Verifica | Indicatori di Performance e Criteri di Correzione | Max | Assegnato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Triage e Help Desk | Ordinamento corretto delle priorità (Alta, Media, Bassa), rigore nell'analisi di diagnosi e pertinenza tecnica delle soluzioni. | 20 | ____ / 20 |
| 2. Manutenzione PC Hardware | Sicurezza nel trattamento ESD, corretto innesto RAM/SSD, cable management stabile e rispetto del divieto assoluto sulla CPU. | 20 | ____ / 20 |
| 3. Sistemi e Sicurezza OS | Utilizzo corretto del Boot Menu Rapido, installazione pulita di Windows 10 e corretta creazione profili Admin e Standard. | 35 | ____ / 35 |
| 4. Preventivo Aula 11 (Excel) | Rispetto del vincolo economico di 16.000 € per 28 PC, utilizzo esclusivo di formule di calcolo e coerenza dell'hardware scelto. | 25 | ____ / 25 |
| PUNTEGGIO COMPLESSIVO CONSEGUITO |  | 100 | ____ / 100 |

Firma del Docente Esaminatore: ____________________________________