# PROVA D'ESAME TECNICO-PRATICA: HARDWARE, SISTEMI E PREVENTIVO IT

## BUSTA B - QUADERNO DEL CANDIDATO CON SOLUZIONI DOCENTE IN CODA

| Candidato: | __________________________________________________ | Data: | ____________________ |
| --- | --- | --- | --- |

## SEZIONE 1: GESTIONE DEL TRIAGE E HELP DESK AZIENDALE

Assumi il ruolo di un tecnico di assistenza IT. Analizza i 3 casi reali segnalati dagli utenti d'aula per la tua postazione. Esamina il sintomo fornito, definisci l'ordine di priorità secondo i criteri organizzativi (SLA), formula in autonomia la diagnosi tecnica individuando la causa specifica e proponi la soluzione pratica risolutiva.

Scenario d'Assistenza 1 (Codice: ALTA-02)

• Sintomo riscontrato sul campo: Tutti i PC della fila centrale dell'aula d'informatica non navigano su internet e mostrano l'icona di rete disconnessa ("cavo scollegato"). Controllando il rack d'aula, le luci LED di link corrispondenti alle porte dei PC sono totalmente spente.

• Grado di Priorità (Alta / Media / Bassa): ____________________________________

• Motivazione di Priorità aziendale (SLA): ________________________________________________________________________

• Diagnosi Tecnica (Causa specifica a cura dello studente): ___________________________________________________________

• Soluzione Pratica Risolutiva: __________________________________________________________________________________

Scenario d'Assistenza 2 (Codice: MED-05)

• Sintomo riscontrato sul campo: Il sistema si avvia regolarmente ma l'ambiente operativo mostra forti rallentamenti. Andando su "Informazioni di Sistema", Windows rileva ed esplicita una memoria RAM disponibile di soli 8 GB rispetto ai 16 GB fisicamente installati sulla scheda madre.

• Grado di Priorità (Alta / Media / Bassa): ____________________________________

• Motivazione di Priorità aziendale (SLA): ________________________________________________________________________

• Diagnosi Tecnica (Causa specifica a cura dello studente): ___________________________________________________________

• Soluzione Pratica Risolutiva: __________________________________________________________________________________

Scenario d'Assistenza 3 (Codice: BASS-08)

• Sintomo riscontrato sul campo: Le pendrive e gli hard disk USB esterni inseriti dall'allievo sulle porte anteriori del case del PC non danno segni di vita e non vengono rilevati, mentre funzionano perfettamente se collegati alle porte USB posteriori della scheda madre.

• Grado di Priorità (Alta / Media / Bassa): ____________________________________

• Motivazione di Priorità aziendale (SLA): ________________________________________________________________________

• Diagnosi Tecnica (Causa specifica a cura dello studente): ___________________________________________________________

• Soluzione Pratica Risolutiva: __________________________________________________________________________________

## SEZIONE 2: LABORATORIO PC HARDWARE - MANUTENZIONE APPARATI

Esegui le operazioni di manutenzione ordinaria sulla macchina prototipo applicando le norme di protezione ESD. AVVERTENZA TASSATIVA: È vietato toccare o rimuovere il blocco CPU-dissipatore.

- [ ] Smontaggio: Rimuovi in sicurezza i moduli RAM dagli slot e scollega le unità di storage (SSD M.2 o SATA) presenti nello chassis.

- [ ] Rimontaggio: Reinstalla i moduli RAM verificando la tacca di guida e il blocco meccanico dei ganci ("click"). Riancora le unità di storage.

- [ ] Cable Management: Ripristina i cablaggi delle periferiche scollegati dal docente. Ottimizza la stesura dei cavi legandoli stabili con fascette di plastica, tenendoli in sicurezza lontano dalle pale delle ventole.

## SEZIONE 3: INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO E SICUREZZA LOCALE

Esegui la configurazione logico-software della postazione seguendo le specifiche d'esame:

- [ ] Boot Selection: Esegui the boot da supporto USB esterno accedendo esclusivamente al Boot Menu Rapido (es. F12, F11, F8) senza alterare i parametri interni del BIOS.

- [ ] Installazione OS: Completa un'installazione pulita del sistema operativo Windows 10, gestendo correttamente il partizionamento dello spazio disco.

- [ ] Gestione Utenti Locali: Crea e configura nell'ambiente locale del sistema operativo due profili ad accesso differenziato:
- Account Amministratore (IP ad alti privilegi per la gestione totale del sistema).
- Account Standard denominato Studente (profilo limitato d'aula privo di permessi di modifica sui servizi core).

## SEZIONE 4: PREVENTIVO ECONOMICO E CONTROLLO BUDGET - AULA 11

Progetta l'allestimento IT completo per la fornitura dell'Aula 11, la quale deve accogliere esattamente 28 postazioni PC fisse. Conduci una ricerca indipendente sui cataloghi online per individuare i prezzi unitari e compila il foglio Excel applicando i seguenti vincoli:

- Budget Massimo Rigido: L'importo economico complessivo non deve superare la somma di 16.000 € IVA 22% inclusa.

- Formule Attive Excel: Tutti i calcoli (Imponibile, calcolo/scorporo IVA 22%, totali di riga e totali generali) devono essere espressi esclusivamente tramite formule native maiuscole di Excel. L'inserimento manuale di valori numerici statici nei campi computazionali comporta l'annullamento della sezione.

| Voce di Fornitura Richiesta | Specifiche Prestazionali Minime | Q.tà | Prezzo Un. Rinvenuto (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Postazione PC Desktop Allievo | CPU min 6-Core, RAM 16GB, SSD 512GB, Case, PSU, Monitor e periferiche input | 28 | [In Bianco - Ricerca Allievo] |
| Apparati di Connettività d'Aula | Switch di rete d'aula idoneo o Access Point wireless coordinati | _____ | [In Bianco - Ricerca Allievo] |

## SEZIONE 5: SCHEDA DI VALUTAZIONE GENERALE DEL CANDIDATO

| Macro Area di Verifica | Indicatori di Performance Oggettivi | Max | Assegnato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Casi di Triage e Help Desk | Ordinamento corretto delle priorità (SLA), analisi del sintomo fornito, diagnosi autonoma e soluzione. | 20 | ____ / 20 |
| 2. Laboratorio PC Hardware | Sicurezza ESD, innesto RAM/SSD, cable management stabile e rispetto del divieto sulla CPU. | 20 | ____ / 20 |
| 3. Sistemi e Sicurezza OS | Utilizzo Boot Menu Rapido, installazione Windows 10 e corretta configurazione Admin/Studente. | 35 | ____ / 35 |
| 4. Preventivo Aula 11 (Excel) | Rispetto del vincolo di budget (16.000 €), uso esclusivo delle formule e coerenza dei prezzi rinvenuti. | 25 | ____ / 25 |
| PUNTEGGIO GLOBALE FINALE CONSEGUITO |  | 100 | ____ / 100 |

## SEZIONE 6: CHIAVE DI CORREZIONE E SOLUZIONI DETTAGLIATE (AD USO ESCLUSIVO DEL DOCENTE)

La presente sezione costituisce lo strumento di riferimento ufficiale per la commissione d'esame. Riporta le soluzioni attese ed i parametri di validazione delle attività per la Busta B.

### 1. Risoluzione dei Casi di Triage della Busta B

| Codice | Sintomo Fornito nel Test | Priorità (SLA) | Diagnosi Attesa (Studente) | Soluzione Pratica Guidata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTA-02 | Fila centrale d'aula isolata, icona cavo scollegato e LED sul rack spenti. | ALTA (Bloccante) | Guasto hardware totale dello Switch d'aula o distacco del relativo cavo di alimentazione elettrica. | Controllo alimentazione rack, ripristino o sostituzione fisica dello switch guasto sul rack di distribuzione con un apparato funzionante. |
| MED-05 | Rallentamenti pesanti, Windows mostra solo 8 GB rilevati invece dei 16 GB fisici installati. | MEDIA (Limitante) | Modulo RAM inserito male o parzialmente scollegato dallo slot (o banco RAM bruciato). | Spegnimento del PC, estrazione protetta del banco di memoria e reinserimento solido nello slot fino ad avvertire il meccanismo di blocco. |
| BASS-08 | Porte USB anteriori del case non funzionano, mentre quelle posteriori funzionano. | BASSA (Fastidioso) | Connettore interno del pannello frontale (USB Header) sfilato o scollegato dai pin della motherboard. | Apertura dello chassis a computer spento, individuazione dei pin dedicati e ricollegamento saldo del connettore del pannello frontale. |

### 2. Griglia di Correzione delle Sezioni Pratiche

- Sezione 2 (Hardware): Avvio senza errori di POST. RAM e dischi stabili. Cavi ordinati e lontani dalle ventole. Penalità immediata (0 punti nella sezione) se lo studente tocca o tenta di smontare il dissipatore/CPU.

- Sezione 3 (Sistemi): Boot eseguito da Boot Menu Rapido (F11/F12). Installazione pulita di Windows 10 completata. Presenza dei due account locali separati: uno Amministratore e uno Standard denominato esattamente Studente.

- Sezione 4 (Excel): Presenza esatta di 28 postazioni. Totale calcolato matematicamente inferiore a 16.000 € IVA inclusa. Uso obbligatorio delle formule maiuscole (es. =SUM() e formule di moltiplicazione per l'IVA al 22%). L'inserimento di dati numerici digitati a mano nei totali annulla il punteggio del preventivo.