# PROVA D'ESAME TECNICO-PRATICA: HARDWARE, SISTEMI E PREVENTIVO IT

## BUSTA B - QUADERNO DEL CANDIDATO CON SOLUZIONI DOCENTE IN CODA

| Candidato: | __________________________________________________ | Data: | ____________________ |
| --- | --- | --- | --- |

## SEZIONE 1: GESTIONE DEL TRIAGE E HELP DESK AZIENDALE

Assumi il ruolo di un tecnico di assistenza IT. Analizza i 3 casi deterministici estratti dalla commissione per la tua postazione. Identifica il problema sul campo, descrivi autonomamente il sintomo riscontrato, definisci l'ordine di priorità secondo i criteri organizzativi (SLA), formula la diagnosi e proponi la soluzione.

Scenario d'Assistenza 1 (Codice Identificativo Guasto: ALTA-02)

• Descrizione del Sintomo/Guasto (a cura dello studente): ___________________________________________________________

• Grado di Priorità (Alta / Media / Bassa): ____________________________________

• Motivazione di Priorità aziendale (SLA): ________________________________________________________________________

• Diagnosi Tecnica (Causa del problema): ___________________________________________________________________________

• Soluzione Pratica Risolutiva: __________________________________________________________________________________

Scenario d'Assistenza 2 (Codice Identificativo Guasto: MED-05)

• Descrizione del Sintomo/Guasto (a cura dello studente): ___________________________________________________________

• Grado di Priorità (Alta / Media / Bassa): ____________________________________

• Motivazione di Priorità aziendale (SLA): ________________________________________________________________________

• Diagnosi Tecnica (Causa del problema): ___________________________________________________________________________

• Soluzione Pratica Risolutiva: __________________________________________________________________________________

Scenario d'Assistenza 3 (Codice Identificativo Guasto: BASS-08)

• Descrizione del Sintomo/Guasto (a cura dello studente): ___________________________________________________________

• Grado di Priorità (Alta / Media / Bassa): ____________________________________

• Motivazione di Priorità aziendale (SLA): ________________________________________________________________________

• Diagnosi Tecnica (Causa del problema): ___________________________________________________________________________

• Soluzione Pratica Risolutiva: __________________________________________________________________________________

## SEZIONE 2: LABORATORIO PC HARDWARE - MANUTENZIONE APPARATI

Esegui le operazioni di manutenzione ordinaria sulla macchina prototipo applicando le norme di protezione ESD. AVVERTENZA TASSATIVA: È vietato toccare o rimuovere il blocco CPU-dissipatore.

- [ ] Smontaggio: Rimuovi in sicurezza i moduli RAM dagli slot e scollega le unità di storage (SSD M.2 o SATA) presenti nello chassis.

- [ ] Rimontaggio: Reinstalla i moduli RAM verificando la tacca di guida e il blocco meccanico dei ganci ("click"). Riancora le unità di storage.

- [ ] Cable Management: Ripristina i cablaggi delle periferiche scollegati dal docente. Ottimizza la stesura dei cavi legandoli stabili con fascette di plastica, tenendoli in sicurezza lontano dalle pale delle ventole.

## SEZIONE 3: INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO E SICUREZZA LOCALE

Esegui la configurazione logico-software della postazione seguendo le specifiche d'esame:

- [ ] Boot Selection: Esegui il boot da supporto USB esterno accedendo esclusivamente al Boot Menu Rapido (es. F12, F11, F8) senza alterare i parametri interni del BIOS.

- [ ] Installazione OS: Completa un'installazione pulita del sistema operativo Windows 10, gestendo correttamente il partizionamento dello spazio disco.

- [ ] Gestione Utenti Locali: Crea e configura nell'ambiente locale del sistema operativo due profili ad accesso differenziato:
- Account Amministratore (IP ad alti privilegi per la gestione totale del sistema).
- Account Standard denominato Studente (profilo limitato d'aula privo di permessi di modifica sui servizi core).

## SEZIONE 4: PREVENTIVO ECONOMICO E CONTROLLO BUDGET - AULA 11

Progetta l'allestimento IT completo per la fornitura dell'Aula 11, la quale deve accogliere esattamente 28 postazioni PC fissee. Conduci una ricerca indipendente sui cataloghi online per individuare i prezzi unitari e compila il foglio Excel applicando i seguenti vincoli:

- Budget Massimo Rigido: L'importo economico complessivo non deve superare la somma di 16.000 € IVA 22% inclusa.

- Formule Attive Excel: Tutti i calcoli (Imponibile, calcolo/scorporo IVA 22%, totali di riga e totali generali) devono essere espressi esclusivamente tramite formule native maiuscole di Excel. L'inserimento manuale di valori numerici statici nei campi computazionali comporta l'annullamento della sezione.

| Voce di Fornitura Richiesta | Specifiche Prestazionali Minime | Q.tà | Prezzo Un. Rinvenuto (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Postazione PC Desktop Allievo | CPU min 6-Core, RAM 16GB, SSD 512GB, Case, PSU, Monitor e periferiche input | 28 | [In Bianco - Ricerca Allievo] |
| Apparati di Connettività d'Aula | Switch di rete di d'aula idoneo o Access Point wireless coordinati | _____ | [In Bianco - Ricerca Allievo] |

## SEZIONE 5: SCHEDA DI VALUTAZIONE GENERALE DEL CANDIDATO

| Macro Area di Verifica | Indicatori di Performance Oggettivi | Max | Assegnato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Casi di Triage e Help Desk | Ordinamento corretto delle priorità (SLA), identificazione del sintomo, diagnosi e soluzione. | 20 | ____ / 20 |
| 2. Laboratorio PC Hardware | Sicurezza ESD, innesto RAM/SSD, cable management stabile e rispetto del divieto sulla CPU. | 20 | ____ / 20 |
| 3. Sistemi e Sicurezza OS | Utilizzo Boot Menu Rapido, installazione Windows 10 e corretta configurazione Admin/Studente. | 35 | ____ / 35 |
| 4. Preventivo Aula 11 (Excel) | Rispetto del vincolo di budget (16.000 €), uso esclusivo delle formule e coerenza dei prezzi rinvenuti. | 25 | ____ / 25 |
| PUNTEGGIO GLOBALE FINALE CONSEGUITO |  | 100 | ____ / 100 |

## SEZIONE 6: CHIAVE DI CORREZIONE E SOLUZIONI DETTAGLIATE (AD USO ESCLUSIVO DEL DOCENTE)

La presente sezione costituisce lo strumento di riferimento ufficiale per la commissione d'esame. Riporta le soluzioni attese per i codici guasto deterministici estratti nella Busta B ed i criteri di validazione delle attività pratiche e gestionali.

### 1. Risoluzione dei Casi di Triage della Busta B

| Codice | Priorità (SLA) | Sintomo Atteso dal Candidato | Diagnosi Tecnica (Causa) | Soluzione Pratica Guidata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALTA-02 | ALTA (1) Bloccante | Nessun computer dell'aula accede a Internet o alla LAN. Luci di link del rack spente. | Rottura hardware totale dello Switch principale di distribuzione d'aula o distacco completo del cavo di alimentazione elettrica dell'apparato. | Controllo dei cavi elettrici e ripristino o sostituzione fisica dello switch guasto sul rack d'aula con un modello compatibile a 24 porte. |
| MED-05 | MEDIA (2) Limitante | Forte rallentamento. Windows rileva e mostra solo 8 GB di memoria RAM invece dei 16 GB fisici installati. | Un banco di memoria RAM si è parzialmente sganciato dallo slot meccanico o è insorto un guasto hardware su un canale della motherboard. | Spegnimento del PC, rimozione protetta del modulo RAM interessato e corretto reinserimento fino alla chiusura stabile dei ganci ("click"). |
| BASS-08 | BASSA (3) Fastidioso | Le chiavette USB inserite sul frontale del case non funzionano, mentre vengono rilevate regolarmente sul retro del PC. | Il connettore interno del pannello frontale (USB Header) si è scollegato o sfilato dai pin di contatto presenti sulla scheda madre. | Apertura dello chassis del PC a computer spento e ricollegamento saldi del connettore del pannello frontale sui pin della motherboard. |

### 2. Soluzioni Attese per le Sezioni Pratiche e Gestionali

- Sezione 2 (Hardware): Il PC deve avviarsi senza errori di POST. La RAM ed i dischi devono essere rilevati correttamente dalla scheda madre. I cavi interni devono risultare ordinati tramite fascette di plastica e posti a distanza di sicurezza dal raggio di rotazione delle pale delle ventole del case. Penalità massima se è stata toccata o smontata la CPU.

- Sezione 3 (Sistemi): Installazione di Windows 10 completata con successo. Devono risultare attivi nell'ambiente locale due account distinti: un profilo dotato di privilegi amministrativi ed un profilo ad accesso limitato (Standard) denominato esattamente Studente.

- Sezione 4 (Excel): Verifica rigida del file .xlsx. L'allesterno deve includere esattamente la quantità di 28 postazioni PC. Il totale computato tramite la formula =SUM() non deve in alcun modo superare il tetto massimo di 16.000 € IVA inclusa. La colonna IVA deve riportare l'applicazione dell'aliquota mediante formula moltiplicativa (es. =Imponibile*0,22). L'uso di valori numerici immessi staticamente a mano comporta lo zero immediato nella sezione del preventivo.