# GRIGLIA DI VALUTAZIONE E CORREZIONE

Attività di riferimento: Costruiamo e certifichiamo la rete della nostra scuola

## 1. CONFIGURAZIONE DEL ROUTER (IL VIGILE URBANO)

Si verifica la corretta attivazione e l'assegnazione degli indirizzi IP sulle singole interfacce fisiche del Router (Valore massimo: 25 punti):

- Interfaccia GigabitEthernet0/3/0 (Server Centrale): Stato impostato su ON, indirizzo IPv4 10.0.5.1 e Subnet Mask 255.255.255.0. (5 punti)

- Interfaccia GigabitEthernet0/2/0 (Laboratori): Stato impostato su ON, indirizzo IPv4 10.0.4.1 e Subnet Mask 255.255.255.0. (5 punti)

- Interfaccia GigabitEthernet0/0 (Uffici/Sala Docenti): Stato impostato su ON, indirizzo IPv4 10.0.1.1 e Subnet Mask 255.255.255.0. (5 punti)

- Interfaccia GigabitEthernet0/1 (Aule Allievi): Stato impostato su ON, indirizzo IPv4 10.0.2.1 e Subnet Mask 255.255.255.0. (5 punti)

- Interfaccia GigabitEthernet0/2 (Amministrazione): Stato impostato su ON, indirizzo IPv4 10.0.3.1 e Subnet Mask 255.255.255.0. (5 punti)

## 2. CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI FISICI STATICI

Si verifica la corretta applicazione manuale dei parametri IP statici sui dispositivi fissi (Valore massimo: 20 punti):

- Server0 (Server Centrale): IP impostato su 10.0.5.10, Subnet Mask 255.255.255.0 e Default Gateway su 10.0.5.1. (5 punti)

- Postazione PC0: IP impostato su 10.0.4.10, Subnet Mask 255.255.255.0 e Default Gateway su 10.0.4.1. (5 punti)

- Postazione PC1: IP impostato su 10.0.4.11, Subnet Mask 255.255.255.0 e Default Gateway su 10.0.4.1. (5 punti)

- Postazione PC2: IP impostato su 10.0.4.12, Subnet Mask 255.255.255.0 e Default Gateway su 10.0.4.1. (5 punti)

## 3. CONFIGURAZIONE DEI SERVER DHCP

Si valuta la configurazione logica dei tre server di allocazione dinamica (Valore massimo: 15 punti):

- Server DHCP Uffici (ServerServer_DHCP_Uff_Docent1): IP statico 10.0.1.10, Gateway 10.0.1.1, servizio attivo (ON) e Start IP Address impostato da .50. (5 punti)

- Server DHCP Aule (Server1): IP statico 10.0.2.10, Gateway 10.0.2.1, servizio attivo (ON) e Start IP Address impostato da .50. (5 punti)

- Server DHCP Amministrazione (Server2): IP statico 10.0.3.10, Gateway 10.0.3.1, servizio attivo (ON) e Start IP Address impostato da .50. (5 punti)

## 4. CLIENT DHCP E TEST DI CONNETTIVITÀ FINALE

Verifica della ricezione automatica dei parametri e successo del collaudo (Valore massimo: 15 punti):

- Abilitazione Client DHCP: Tutti i dispositivi mobili configurati in modalità DHCP con indirizzo valido nel range assegnato (.50 o superiore). (5 punti)

- Esecuzione Comando Ping: Inserimento della sintassi corretta "ping 10.0.5.10" dal prompt dei comandi del PC Dirigenza. (5 punti)

- Esito del Collaudo: Ricezione completa di tutte le quattro risposte eco (0% loss) a conferma dell'instradamento globale. (5 punti)

## 5. CHIAVE DI CORREZIONE: TEST TEORICO DI AUTOVALUTAZIONE

Ogni risposta corretta assegna 5 punti (Valore massimo: 20 punti):

| Quesito | Risposta Esatta da Manuale | Punti |
| --- | --- | --- |
| 1. Chi è il "Vigile Urbano" nella nostra rete? | C) Il Router. | 5 |
| 2. Che cos'è l'Indirizzo IP di un computer? | B) È il "numero civico" del computer, utile per farsi trovare dai messaggi. | 5 |
| 3. Perché usiamo il servizio automatico DHCP? | B) Perché è un "distributore automatico" che regala gli indirizzi IP senza doverli scrivere a mano. | 5 |
| 4. Che significa quando il comando Ping scrive "Reply from..."? | A) Che il computer lontano ha risposto e la nostra strada di rete funziona benissimo! | 5 |

## 6. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA IN LABORATORIO

Valutazione delle condotte operative raccomandate nel manuale (Valore massimo: 5 punti):

- Assenza totale di sostanze liquide o bevande in prossimità delle postazioni PC. (2 punti)

- Scollegamento dei connettori RJ45 premendo la clip rigida senza trazione sul cavo. (2 punti)

- Mantenimento della corretta postura ed adeguata distanza visiva dal monitor. (1 punto)

## TABELLA DI RIEPILOGO PUNTEGGI

| Sezione della Griglia | Punteggio Massimo | Punteggio Assegnato |
| --- | --- | --- |
| 1. Configurazione del Router (Interfacce e IP) | 25 | ______ / 25 |
| 2. Configurazione Dispositivi Statici (Server e PC Laboratorio) | 20 | ______ / 20 |
| 3. Configurazione Logica dei Server DHCP | 15 | ______ / 15 |
| 4. Client DHCP e Successo del Test di Ping | 15 | ______ / 15 |
| 5. Risposte Esatte al Questionario Teorico | 20 | ______ / 20 |
| 6. Rispetto delle Regole di Sicurezza e Comportamento | 5 | ______ / 5 |
| PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE | 100 | ______ / 100 |