# GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER CISCO PACKET TRACER

Attività di Laboratorio: Progettazione, implementazione e collaudo della rete scolastica ad alta accessibilità.

## OBIETTIVO DELLA VERIFICA IN PACKET TRACER

La presente griglia è stata sviluppata specificamente per l'analisi tecnica e la correzione diretta dei file di progetto in formato .pkt (Cisco Packet Tracer) consegnati dagli studenti. Il punteggio totale è espresso in centesimi (Massimo 100 punti) ed è mappato sulla base dei requisiti e delle procedure operative descritte nel manuale di laboratorio.

## TABELLA ANALITICA DEI CRITERI DI CORREZIONE

| Componente .pkt | Indicatori Tecnici di Controllo (Ispezione del File) | Punti Max | Punti Assegnati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Configurazione Interfacce Router | Verifica dello stato delle porte (Port Status = ON) e corrispondenza esatta degli indirizzi IPv4 e Subnet Mask (/24) sul Router Centrale: • g0/3/0 (Server): 10.0.5.11 • g0/2/0 (Laboratori): 10.0.4.11 • g0/0 (Uffici): 10.0.1.11 • g0/1 (Aule): 10.0.2.11 • g0/2 (Amministrazione): 10.0.3.11 | 25 | _____ / 25 |
| 2. Allocazione IP Statici | Verifica delle impostazioni manuali nella scheda IP Configuration dei nodi fissi: • Server0: IP 10.0.5.10, Mask 255.255.255.0, Gateway 10.0.5.11. • PC0: IP 10.0.4.10, Gateway 10.0.4.11. • PC1: IP 10.0.4.11, Gateway 10.0.4.1 (o 10.0.4.11). • PC2: IP 10.0.4.12, Gateway 10.0.4.11. | 20 | _____ / 20 |
| 3. Configurazione Servizi DHCP Server | Ispezione dei servizi DHCP sui tre Server dedicati (Stato servizio = ON): • DHCP Uffici: IP statico 10.0.1.10, pool con Start IP .50 e Gateway 10.0.1.1. • DHCP Aule: IP statico 10.0.2.10, pool con Start IP .50 e Gateway 10.0.2.1. • DHCP Amministrazione: IP statico 10.0.3.10, pool con Start IP .50 e Gateway 10.0.3.1. Verifica del salvataggio dei parametri tramite pressione del tasto Save. | 15 | _____ / 15 |
| 4. Indirizzamento Client & Connettività | Controllo della corretta risoluzione degli indirizzi IP dinamici (nessun indirizzo APIPA 169.254.x.x presente) sui nodi mobili: • Uffici: Laptop0 (.50), PC4 (.51). • Aule: Laptop Studenti (.50), Digital Board (.51). • Amministrazione: Postazioni Segreteria (.50), PC Dirigenza (.51). | 15 | _____ / 15 |
| 5. Collaudo Funzionale Diagnostico | Verifica della raggiungibilità end-to-end tramite simulazione o esecuzione del comando nel prompt dei comandi di Packet Tracer: • Esito positivo del comando ping 10.0.5.10 lanciato dal terminale del PC Dirigenza verso il Server0 (0% packet loss). | 15 | _____ / 15 |
| 6. Questionario di Autoverifica Teorica | Valutazione delle risposte fornite nella scheda dello studente (5 punti per quesito): • D1: C (Il Router) • D2: B (Il numero civico del computer) • D3: B (Distributore automatico di indirizzi IP) • D4: A (Il computer lontano ha risposto) | 10 | _____ / 10 |

## CRITERI DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO IN DECIMI

Per la formalizzazione del voto sul registro elettronico, si raccomanda l'utilizzo delle seguenti fasce di conversione metrica:

- Punteggio da 95 a 100: Voto 10 (Eccellente padronanza del software e della logica dei protocolli).

- Punteggio da 85 a 94: Voto 9 (Ottima configurazione, assenza di errori strutturali).

- Punteggio da 75 a 84: Voto 8 (Buona esecuzione, lievi imprecisioni nei gateway o nei tempi di risposta).

- Punteggio da 65 a 74: Voto 7 (Sufficiente, la rete scambia pacchetti ma presenta lacune logiche o omissioni secondarie).

- Punteggio da 60 a 64: Voto 6 (Minimo professionale, connettività base stabilita con difficoltà strutturali).

- Punteggio inferiore a 60: Insufficiente (Mancato funzionamento del routing inter-VLAN o fallimento totale del test di Ping).

Firma del Docente Esaminatore: ____________________________________