# PROVA PRATICA RAPIDA: CABLAGGIO E CONNETTIVITÀ LOCALE

## Verifica delle Competenze di Rete in Laboratorio

| Candidato: | __________________________________________________ | Data: | ____________________ |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. OBIETTIVO DELLA PROVA

Questa prova pratica ha lo scopo di verificare la capacità operativa del candidato nella realizzazione di un'infrastruttura di rete locale (LAN) minimale e funzionante a livello fisico e logico. La prova deve essere completata individualmente rispettando le norme di sicurezza e i vincoli tecnici assegnati.

## 2. ATTIVITÀ 1: CRIMPATURA DEI CAVI E VERIFICA STRUMENTALE

Il candidato deve preparare autonomamente gli elementi di connessione fisica necessari per l'architettura di rete. Svolgi i seguenti passaggi applicando lo schema di cablaggio concordato:

- Punto 1 (Taglio e spelatura): Ricava dalla matassa due spezzoni di cavo UTP della lunghezza richiesta. Rimuovi circa 2 cm di guaina esterna protettiva prestando la massima attenzione a non incidere l'isolamento dei conduttori interni in rame.

- Punto 2 (Ordinamento conduttori): Separa i doppini intrecciati e disponi i singoli fili da sinistra a destra seguendo lo standard internazionale **T568B** (Bianco-Arancione, Arancione, Bianco-Verde, Blu, Bianco-Blu, Verde, Bianco-Marrone, Marrone). Nota: In caso di collegamento diretto senza switch, realizza un cavo incrociato (Crossover) applicando lo standard T568A su un'estremità.

- Punto 3 (Inserimento e crimpatura): Taglia i fili a una lunghezza allineata di circa 1.2 cm, inseriscili a fondo all'interno del connettore trasparente RJ45 e blocca stabilmente la clip meccanica utilizzando la pinza crimpatrice. Ripeti l'operazione per tutte le 4 estremità.

- Punto 4 (Certificazione strumentale): Connetti ciascun cavo patch completato al Tester LAN e verifica che la sequenza dei LED di diagnostica (da 1 a 8) si accenda in modo corretto ed allineato, confermando l'assenza di falsi contatti o inversioni.

## 3. ATTIVITÀ 2: COLLEGAMENTO HARDWARE E CONFIGURAZIONE IP STATICA

Una volta certificati i cavi, si deve procedere alla messa in funzione del canale logico di comunicazione tra i nodi d'aula:

- Punto 1 (Cablaggio dei nodi): Interconnetti i 2 Personal Computer della postazione applicando una delle due modalità approvate:
- *Modalità A*: Collega ciascun PC ad una porta libera dello Switch di rete tramite i cavi dritti appena crimpati.
- *Modalità B*: Collega direttamente le schede di rete dei due PC utilizzando il cavo incrociato (Crossover).

- Punto 2 (Attivazione e verifica Link): Accendi le macchine e verifica che i LED di link fisico (luce verde o arancione fissa/intermittente) si attivino sia sulle schede di rete dei PC sia sulle porte dello switch.

- Punto 3 (Assegnazione parametri logici): Accedi alle impostazioni della scheda di rete (Proprietà del protocollo IPv4) su entrambi i sistemi operativi e configura manualmente i seguenti indirizzi statici stabili:
• Personal Computer 1: Indirizzo IP: 192.168.1.10 | Subnet Mask: 255.255.255.0
• Personal Computer 2: Indirizzo IP: 192.168.1.20 | Subnet Mask: 255.255.255.0

## 4. ATTIVITÀ 3: COLLAUDO STRUMENTALE DI CONNETTIVITÀ (PING)

Il collaudo finale della rete locale creata deve essere eseguito tramite riga di comando per certificare lo scambio dei pacchetti dati:

[ ] Punto 1: Apri l'interfaccia della riga di comando (Prompt dei comandi / Terminale) sul PC 1.

[ ] Punto 2: Digita esattamente la sintassi diagnostica in lettere minuscole: ping 192.168.1.20 e premi il tasto Invio.

[ ] Punto 3: Analizza le righe di risposta eco visualizzate sullo schermo nero e compila la seguente casella di registrazione:

Esito del test (Scrivere se i pacchetti sono stati ricevuti o se compare errore): ____________________________________________________________________________________

## 5. SCHEDA ANALITICA DI VALUTAZIONE RAPIDA (AD USO DEL DOCENTE)

I criteri di correzione applicati per la verifica delle competenze operative sono definiti sulla base di un punteggio massimo pari a 100 punti:

| Elemento Oggetto di Verifica | Criterio di Valutazione e Correttezza Tecnica | Punti | Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| Crimpatura Connettori | Rispetto dell'ordine cromatico standard T568B/A, corretto isolamento e guaina bloccata sotto il fermo meccanico dell'RJ45. | 30 | ____ / 30 |
| Test Strumentale Cavi | Esito positivo della mappatura dei pin sul Tester LAN (tutti gli 8 led accesi in sequenza senza cortocircuiti o inversioni). | 20 | ____ / 20 |
| Collegamento e Link | Scelta corretta della tipologia di cavo in base alla modalità (dritta per switch o incrociata per direct link) e attivazione dei LED hardware. | 20 | ____ / 20 |
| Configurazione IP Statico | Esatta immissione manuale dei parametri logici (IP numerico e Subnet Mask classe C) all'interno delle proprietà del sistema operativo. | 15 | ____ / 15 |
| Collaudo Finale (Ping) | Esecuzione corretta del comando nel terminale e superamento del test con 0% di pacchetti persi (0% loss). | 15 | ____ / 15 |
| PUNTEGGIO GLOBALE FINALE CONSEGUITO |  | 100 | ____ / 100 |

Note o rilievi del docente: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma del Docente Esaminatore: ____________________________________